# Cours : Complément à 2, IEEE 754, UAL, Verrou D et Bascule D

## 1. Le complément à 2

Le complément à 2 permet de représenter les nombres négatifs en binaire tout en gardant les règles simples de l’addition.
Sur n bits, le bit de poids fort est le signe : 0 pour positif, 1 pour négatif.

Pour obtenir le complément à 2 d’un nombre :
1. Inverser tous les bits (complément à 1)
2. Ajouter 1 au résultat

Exemple (8 bits) : +5 = 00000101 → inversé = 11111010 → +1 = 11111011 → -5 = 11111011

Plage des valeurs : [-2^(n-1), 2^(n-1)-1]  → sur 8 bits : [-128, 127]

## 2. Les puissances de 2

Puissances utilisées pour convertir les binaires fractionnaires :
2⁻⁴ = 0,0625
2⁻³ = 0,125
2⁻² = 0,25
2⁻¹ = 0,5
2⁰ = 1
2¹ = 2
2² = 4

## 3. Le format IEEE 754 (32 bits)

Le format IEEE 754 représente les nombres réels (à virgule flottante) en binaire.

Structure 32 bits : [ S | Exposant | Mantisse ]
1 bit pour le signe, 8 bits pour l’exposant, 23 bits pour la mantisse.

Formule : Valeur = (-1)^S × (1 + mantisse) × 2^(E − biais), avec biais = 127.

Exemple : 5,75 → 101.11₂ = 1.0111₂ × 2²
Signe = 0, Exposant = 2 + 127 = 129 (10000001₂), Mantisse = 01110000000000000000000
Résultat : 0 10000001 01110000000000000000000 → Hexa = 0x40B80000

Cas particuliers :
Exposant=0, Mantisse=0 → 0
Exposant=0, Mantisse≠0 → Nombre dénormalisé
Exposant=255, Mantisse=0 → ±∞
Exposant=255, Mantisse≠0 → NaN

## 4. UAL – Unité Arithmétique et Logique

L’UAL (ou ALU) effectue les opérations arithmétiques (+, −, *) et logiques (ET, OU, NON, XOR).

Indicateurs de résultat :
N = 1 si résultat négatif
Z = 1 si résultat nul
V = 1 si débordement

Débordement (overflow) : quand le résultat dépasse la capacité de représentation.
Formule : V = (a31 XOR b31) XOR (a31 XOR S31)
→ Si A et B ont le même signe mais que le résultat a un signe différent, alors V = 1.

## 5. Verrou D et Bascule D

Le Verrou D (Latch D) et la Bascule D (Flip-Flop D) servent à stocker un bit :

• Verrou D : la sortie suit l’entrée tant que E=1 (transparent pendant activation).

• Bascule D : stocke un bit uniquement sur un front d’horloge (montant ou descendant).
Utilisés dans les registres, compteurs et circuits synchrones.

## Résumé

Complément à 2 → Représente les entiers négatifs (ex : 11111011 = -5)
Puissances de 2 → Base du binaire (2⁻¹ = 0,5)
IEEE 754 → Représente les réels (0 10000001 01110000000000000000000 = 5,75)
UAL → +, −, *, logique, et drapeaux N, Z, V
Verrou/Bascule D → Stockage d’un bit dans les circuits logiques.